| - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA MERQUIDES GONÇALVES

Local: Conjunto Habitacional Ubirajara “C”

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| MEMORIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | QUANT. | Identificação | Unid. | Memoria |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | 6,00 | Placa de identificação para obra | m² | Placa medindo (4,00x1,50m) |
| 1.2 | 02.09.030 | 250,00 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | Área local onde será realizado o piso em lajota (250,00m²), Area levantada através de hachura no cad com escalas e levantamentos realizados in loco. |
| 1.3 | 07.11.020 | 7,50 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | Aterro para correção da área que recebera piso em lajota (250,00 x 0,03) |
| 2 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  |
| 2.1 | 54.04.350 | 250,00 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | Área indicada em projeto anexo (250,00m²) Area levantada através de hachura no cad com escalas e levantamentos realizados in loco. |
| 2.2 | 54.06.020 | 141,27 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | Área linear indicada em projeto anexo (141,27ml) |
| 3 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | Quadro de distribuição onde ficarão localizados os disjuntores para alimentar os postes |
| 3.2 | 37.13.610 | 2,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | Uma unidade de Disjuntor para cada poste (3,00unid) |
| 3.3 | 40.11.010 | 1,00 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 1 unidade de rele |
| 3.4 | 38.13.016 | 35,31 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | un | Metragem linear de ligação da entrada de energia para cada poste (35,31m) |
| 3.5 | 39.02.030 | 73,92 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2 Fios multiplicados a metragem linear de ligação da entrada de energia para cada poste (36,96x2=73,92m) |
| 3.6 | 41.10.340 | 3,00 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 3 unidades de postes conforme ilustram projeto |
| 3.7 | 41.11.700 | 6,00 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | unid. | 2 luminárias para cada poste (3x2=6) |
| 3.8 | 41.11.450 | 6,00 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 1 suporte para cada luminária (6x1=6) |
| 3.9 | 14.02.040 | 6,72 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | metragem quadrada cada caixa (0,7x0,6x4=1,68m²) 4 unidades de caixas (4x1,68=6,72) |
| 3.10 | 11.18.040 | 0,06 | Lastro de pedra britada | m³ | 4 cm de brita no fundo de cada caixa |
| 3.11 | 11.03.090 | 0,09 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | tampa de concreto para cada caixa com 6 cm de espessura |
| 3.12 | 09.01.030 | 0,96 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Forma pra construção das tampas |
| 4 | PAISAGISMO |  |  |  |  |
| 4.1 | 34.02.100 | 450,39 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | Metragem quadrada de onde será colocado grama conforme apresenta projeto e legenda (450,39m²) Area levantada através de hachura no cad com escalas e levantamentos realizados in loco. |
| 4.2 | 34.03.020 | 5,00 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | 30 unidades de arbustos conforme ilustram projeto |
| 4.3 | 34.04.050 | 8,00 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | 30 unidades de arbustos conforme ilustram projeto |
| 4.4 | 34.04.360 | 7,00 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 30 unidades de arbustos conforme ilustram projeto |
| 4.5 | 34.02.070 | 30,00 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 30 m² de lirio aproximadamente, (540 mudas) |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 5.1 | mercado | 1,00 | Pergolado em madeira | unid. | Pergolado com 12,60m² com 6 pilares |
| 5.2 | 35.04.140 | 4,00 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | 4,00 unidades de bancos conforme ilustram projeto |
| 5.3 | mercado | 2,00 | Lixeira para praças em ferro | unid. | 2 lixeiras localizadas conforme projeto |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara