| - MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA DA BIBLIA E QUADRA

Local: Avenida João Bocardi, C.H. Nova Ubirajara – Ubirajara - SP

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | Descrição | Memorial |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00x3,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira |
| 1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, e remoção, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes.Será procedida, no decorrer da obra, limpeza periódica, com remoção de entulhos e detritos que venham a acumular-se no terreno |
| 1.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados. O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra. |
| 2 | QUADRA |  |  |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |
| 2.1.1 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | As brocas serão escavadas manualmente com trado e devem ter diâmetro no mínimo de 25 cm, a cota prevista em projeto, aterros devem ser desconsiderados na contagem da profundidade das estacas. O comprimento médio estimado está anotado nos projetos. |
| 2.1.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | A forma será de madeira comum, com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. Fica a cargo da CONTRATADA o transporte, montagem e desmontagem das formas, tanto para a fundação, quanto para a estrutura. |
| 2.1.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | A armadura deve ser colocada limpa na fôrma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem |
| 2.1.4 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 Mpa | Devem ser obedecidos todos os critérios referentes à dosagem, preparo transporte, lançamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT. |
| 2.1.5 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | O solo deverá ser retirado manualmente através de pás e enxadões, o solo deverá ser deixado ao lado das valas abertas para posterior reaterro compactado. |
| 2.2 | ALAMBRADO |  |  |
| 2.2.1 | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. |
| 2.2.2 | 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | Os portões metálicos deverão ser protegidos com tinta antioxidante (zarcão). |
| 2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |
| 2.3.1 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | Será realizada toda correção do piso da quadra como trincas e fissuras e depois feito po lixamento da mesma para recebimento da tinta |
| 2.3.2 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de marcação. |
| 2.3.3 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas |
| 2.3.4 | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | 2 conjuntos de traves oficiais |
| 3 | PRAÇA |  |  |
| 3.1 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |
| 3.1.1 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | Devem ser obedecidos todos os critérios referentes à dosagem, preparo transporte, lançamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT. As rampas de acessibilidade deverão ser executadas de acordo com a norma NBR 9050/2004, seguindo as dimensões, inclinação (entre 6,25% e 8,33%) e materiais especificados |
| 3.1.2 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado), | Será realizado cimento queimado para deixar a superficie lisa por cima do concreto executado |
| 3.1.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | será fornecido brita com espessura de 3 cm colocadas por cima do solo limpo de imperfeições |
| 3.1.4 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrão comum, com fck de 25 MPa e concreto com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias |
| 3.2 | ILUMINAÇÃO |  |  |
| 3.2.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | Quadro de distribuição que servirá para alimentar os postes |
| 3.2.2 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | Disjuntor para alimentação dos postes |
| 3.2.3 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | Relé fotoelétrico para acionamento dos postes |
| 3.2.4 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | Eletroduto tigre ou equivalente de alta resistencia |
| 3.2.5 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | Deverão ser utilizados materiais de comprovada qualidade. Os serviços deverão ser executados de acordo com o croqui anexo e as normas de padronização brasileira da ABNT e RGE S/A. Devendo executar a obra de tal forma que passe a operar com segurança e eficiência |
| 3.2.6 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | Os postes deverão ser fixados no solo, de maneira adequada a não gerar risco de estabilidade, obrigatóriamente resguardado por uma fundação direta para esse suporte. Fica então contido no valor ofertado da instalação de cada poste |
| 3.2.7 | 41.11.700 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | As luminárias dos postes são para lâmpadas LED a serem fornecidas pela Contratada, e serão de 2 pétalas por poste. |
| 3.2.8 | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | Tem como objetivo a fixação nos postes para as luminárias de LED |
| 3.2.9 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | Construção das caixas de passagem (alvenaria com fundo em pedra britada) conforme apresenta detalhes em projeto anexo elétrico |
| 3.2.10 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada |  |
| 3.2.11 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  |
| 3.2.12 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura |  |
| 3.3 | PAISAGISMO |  |  |
| 3.3.1 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim. |
| 3.3.2 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 3.3.3 | 34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 3.3.4 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 3.3.5 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | O terreno deverá ser preparado para receber a forração em Lírio e adubado |
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |
| 3.4.1 | 17.02.220 | Reboco | No emboço simples, a superfície deve ficar rústica, facilitando a aderência do reboco e no emboço desempenado a superfície deve ficar bem regularizada para receber a pintura final. |
| 3.4.1 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam |
| 3.4.1 | 35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | Serão em concretoarmado aparente, sem revestimento. Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem uniformidade de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e agressões ambientais em geral. Deverá ser apresentado um protótipo do banco para analise da fiscalização. |
| 3.4.2 | mercado | Lixeira para praças em ferro | Os cestos serão de ferro de alta densidade com proteção UV e estrutura metálica confeccionada em aço carbono |
| Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado |  |  |  |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara