| - MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA MARIO CESAR RODRIGUES

Local: Avenida João Bocardi, esquina com a Avenida da Saudade – Ubirajara - SP

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | Descrição | Unid. | MEMORIAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00x3,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira |
| 1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, e remoção, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes. Será procedida, no decorrer da obra, limpeza periódica, com remoção de entulhos e detritos que venham a acumular-se no terreno |
| 1.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados. O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra. |
| 2 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |
| 2.1 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | Devem ser obedecidos todos os critérios referentes à dosagem, preparo transporte, lançamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT. As rampas de acessibilidade deverão ser executadas de acordo com a norma NBR 9050/2004, seguindo as dimensões, inclinação (entre 6,25% e 8,33%) e materiais especificados |
| 2.2 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado), | m² | Será realizado cimento queimado para deixar a superficie lisa por cima do concreto executado |
| 2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | será fornecido brita com espessura de 3 cm colocadas por cima do solo limpo de imperfeições |
| 2.4 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrão comum, com fck de 25 MPa e concreto com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias |
| 3 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |
| 3.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | Quadro de distribuição que servirá para alimentar os postes |
| 3.2 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | Disjuntor para alimentação dos postes |
| 3.3 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | m | Relé fotoelétrico para acionamento dos postes |
| 3.4 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | m | Eletroduto tigre ou equivalente de alta resistencia |
| 3.5 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | unid. | Deverão ser utilizados materiais de comprovada qualidade. Os serviços deverão ser executados de acordo com o croqui anexo e as normas de padronização brasileira da ABNT e RGE S/A. Devendo executar a obra de tal forma que passe a operar com segurança e eficiência |
| 3.6 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | unid. | Os postes deverão ser fixados no solo, de maneira adequada a não gerar risco de estabilidade, obrigatóriamente resguardado por uma fundação direta para esse suporte. Fica então contido no valor ofertado da instalação de cada poste |
| 3.7 | 39.02.030 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | As luminárias dos postes são para lâmpadas LED a serem fornecidas pela Contratada, e serão de 2 pétalas por poste. |
| 3.8 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m |  | Tem como objetivo a fixação nos postes para as luminárias de LED |
| 3.9 | 41.11.700 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W |  | Construção das caixas de passagem (alvenaria com fundo em pedra britada) conforme apresenta detalhes em projeto anexo elétrico |
| 3.10 | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala |  |  |
| 3.11 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum |  |  |
| 3.12 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada |  |  |
| 3.13 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  |  |
| 3.14 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | unid. | Tem como objetivo a fixação nos postes para as luminárias de LED |
| 4 | PAISAGISMO |  |  |  |
| 4.1 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim. |
| 4.2 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 4.3 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 4.4 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | O terreno deverá ser preparado para receber a forração em Lírio e adubado |
| 4.5 | 34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica |
| 5 | BANHEIRO |  |  |  |
| 5.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | A localização da obra, níveis da edificação, afastamentos e alinhamentos deverão ser seguidos rigorosamente de acordo com os dados constantes no projeto arquitetônico. A marcação da obra deverá obedecer às referências de nível e o alinhamento. A locação da obra deve ser global, com quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra |
| 5.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | A escavação será realizada manualmente atraves de enxada |
| 5.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. |
| 5.4 | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 |
| 5.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. |
| 5.6 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | As brocas serão escavadas manualmente com trado e devem ter diâmetro no mínimo de 25 cm, a cota prevista em projeto, aterros devem ser desconsiderados na contagem da profundidade das estacas. O comprimento médio estimado está anotado nos projetos. |
| 5.7 | 13.01.020 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | Cuidado especial deve ser tomado para garantir o mínimo de 20mm no cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes e vigas |
| 5.8 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa) |
| 5.9 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. |
| 5.10 | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 |
| 5.11 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. |
| 5.12 | 14.30.240 | Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 mm | m² | Executar divisórias em Painel PVC e Painel Celular, usando perfis de alumínio de acordo com o projeto |
| 5.13 | 15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | m² | A madeira deverá ser Pinheiro ou Angelim, ambas de primeira qualidade, imunizada, sem nós ou irregularidades nas dimensões e com peças perfeitamente retas. |
| 5.14 | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | As telhas de fibrocimento, bem como as peças para cumeeira, deverão ter espessura mínima de 6mm e deverão ser aplicadas conforme orientações do fabricante. |
| 5.15 | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | Os rufos, calhas deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores. |
| 5.16 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas |
| 5.17 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. |
| 5.18 | 17.02.020 | Chapisco | m² | As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) |
| 5.19 | 17.02.220 | Reboco | m² | Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). |
| 5.20 | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e assentado com argamassa colante. |
| 5.21 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | O revestimento em placas cerâmicas 10x10cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do piso até 1,50m, serão de primeira qualidade (Classe A) |
| 5.22 | 18.07.200 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas de 3 até 6 mm | m² | Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi |
| 5.23 | 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | unid. | Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. |
| 5.24 | 24.01.040 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m² | Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. |
| 5.25 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. |
| 5.26 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado |
| 5.27 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | Os projetos de instalações elétricas foram elaborados dentro das seguintes normas técnicas: NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; RIC-BT – Regulamento das Instalações Consumidoras da CEEE – Fornecimento em Tensão Secundária; Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de acordo com as respectivas normas técnicas brasileiras de cada um. |
| 5.28 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. |  |
| 5.29 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m |  |
| 5.30 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m |  |
| 5.31 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. |  |
| 5.32 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | unid. |  |
| 5.33 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | unid. |  |
| 5.34 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | As instalações de água fria serão realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitário da água fria. As tubulações serão em PVC soldável, da Tigre ou de marca equivalente técnico, e deverão ser protegidas contra movimentações mecânicas. A tubulação sempre que se apresentar pendurada deverá estar presa por braçadeira ou por fita perfurada Material: PVC Rígido, soldável, classe 15 nas tubulações em geral. Deverá ser utilizado como veda juntas, para conexões roscáveis, pasta do tipo: DOX, JOHN CRANE ou com fita TEFLON e adesivo. O uso de sisal com zarcão deverá ser evitado Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias. |
| 5.35 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | un |  |
| 5.36 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | un |  |
| 5.37 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | un |  |
| 5.38 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un |  |
| 5.39 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un |  |
| 5.40 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | un |  |
| 5.41 | 47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | un |  |
| 5.42 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un |  |
| 5.43 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un |  |
| 5.44 | 44.20.130 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | Devem ser realizadas as instalações de esgoto conforme detalhamento específico de projeto. As tubulações devem ser em PVC, da marca Tigre ou equivalente técnico |
| 5.45 | 44.03.460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unid. |  |
| 5.46 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | unid. |  |
| 5.47 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. |  |
| 5.48 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. |  |
| 5.49 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. |  |
| 5.50 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m |  |
| 5.51 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m |  |
| 5.52 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m |  |
| 5.53 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un |  |
| 5.54 | 49.12.100 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | un |  |
| 6 | QUIOSQUE |  |  |  |
| 6.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | A localização da obra, níveis da edificação, afastamentos e alinhamentos deverão ser seguidos rigorosamente de acordo com os dados constantes no projeto arquitetônico. A marcação da obra deverá obedecer às referências de nível e o alinhamento. A locação da obra deve ser global, com quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra |
| 6.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | A escavação será realizada manualmente atraves de enxada |
| 6.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. |
| 6.4 | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 |
| 6.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. |
| 6.6 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | As brocas serão escavadas manualmente com trado e devem ter diâmetro no mínimo de 25 cm, a cota prevista em projeto, aterros devem ser desconsiderados na contagem da profundidade das estacas. O comprimento médio estimado está anotado nos projetos. |
| 6.7 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa) |
| 6.8 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. |
| 6.9 | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 |
| 6.10 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. |
| 6.11 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | A madeira deverá ser Pinheiro ou Angelim, ambas de primeira qualidade, imunizada, sem nós ou irregularidades nas dimensões e com peças perfeitamente retas. |
| 6.12 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | Deverá ultizar telha ceramica de boa qualidade |
| 6.13 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas |
| 6.14 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. |
| 6.15 | 17.02.020 | Chapisco | m² | As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) |
| 6.16 | 17.02.220 | Reboco | m² | Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). |
| 6.17 | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e assentado com argamassa colante. |
| 6.18 | 18.07.200 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas de 3 até 6 mm | m² | Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi |
| 6.19 | 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | unid. | Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. |
| 6.20 | 24.01.080 | Caixilho em ferro de correr, linha comercial | m² | Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. |
| 6.21 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. |
| 6.22 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado |
| 6.23 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | As instalações de água fria serão realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitário da água fria. As tubulações serão em PVC soldável, da Tigre ou de marca equivalente técnico, e deverão ser protegidas contra movimentações mecânicas. A tubulação sempre que se apresentar pendurada deverá estar presa por braçadeira ou por fita perfurada Material: PVC Rígido, soldável, classe 15 nas tubulações em geral. Deverá ser utilizado como veda juntas, para conexões roscáveis, pasta do tipo: DOX, JOHN CRANE ou com fita TEFLON e adesivo. O uso de sisal com zarcão deverá ser evitado Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias. |
| 6.24 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. |  |
| 6.25 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m |  |
| 6.26 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m |  |
| 6.27 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. |  |
| 6.28 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | unid. |  |
| 6.29 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | unid. |  |
| 6.30 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | Devem ser realizadas as instalações de esgoto conforme detalhamento específico de projeto. As tubulações devem ser em PVC, da marca Tigre ou equivalente técnico |
| 6.31 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un |  |
| 6.32 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un |  |
| 6.33 | 44.03.460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unid. |  |
| 6.34 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un |  |
| 6.35 | 44.01.600 | Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences | m² |  |
| 6.36 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m |  |
| 6.37 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m |  |
| 6.38 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un |  |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |
| 7.1 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | Será executada caixa de gordura especial, com dimensões de 60x60 e profundidade 80cm, em alvenaria rebocada, com tampa de concreto armado, e inspeção por meio de tampa de ferro fundido 250mm |
| 7.2 | 49.12.100 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | un | Serão em alvenaria de tijolos maciços, revestidas internamente com cimento e areia, traço 1:3, alisado e queimado. Terão dimensões internas de 60x60cm e fundo com canaletas, de acordo com as normas |
| 7.3 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | A inclinação mínima das redes deverá ser de 1% ou 2%. A rede deverá ser conectada a rede pública existente. Todos os níveis deverão ser conferidos antes de dar-se início a execução das redes |
| 7.4 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m |  |
| 7.5 | 35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | Serão em concretoarmado aparente, sem revestimento. Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem uniformidade de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e agressões ambientais em geral. Deverá ser apresentado um protótipo do banco para analise da fiscalização. |
| 7.6 | mercado | Lixeira para praças em ferro | unid. | Os cestos serão de ferro de alta densidade com proteção UV e estrutura metálica confeccionada em aço carbono |
| Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado |  |  |  |  |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara